GUIA DE INSTALAÇÃO E USO

Solar PID Dashboard via Hotspot do Celular

ESP32 + Raspberry Pi + HTTP — sem AP, sem MQTT, sem internet fixa

Versão de emergência HTTP — baseada na versão MQTT solar

| Versão | 1.0 — Hotspot |
| --- | --- |
| Plataforma | Raspberry Pi OS Full (64-bit) |
| Hardware | Raspberry Pi 3B+/4 · ESP32 · LDRs · painel solar |
| Protocolo | HTTP puro — sem MQTT nem Mosquitto |
| Rede | Hotspot Wi-Fi do celular (3G/4G/5G) |
| Dashboard | Flask + SQLite + Chart.js + polling 2s |

# 1. Visão Geral

Este guia cobre a configuração do Solar PID Dashboard usando o hotspot do celular como roteador, eliminando a necessidade de configurar o Raspberry Pi como Access Point (AP). É a versão de emergência HTTP — sem MQTT nem Mosquitto.

## 1.1 Arquitetura da rede

| Dispositivo | Função | IP |
| --- | --- | --- |
| Celular | Cria o hotspot Wi-Fi | gateway (ex: 192.168.43.1) |
| Raspberry Pi | Servidor Flask — recebe e serve o dashboard | dinâmico (ex: 192.168.43.105) |
| ESP32 | Lê sensores e envia HTTP POST | dinâmico (ex: 192.168.43.112) |
| Notebook | Acessa o dashboard no browser | dinâmico |

ATENÇÃO: o IP do Raspberry Pi muda se o hotspot for reiniciado. Sempre verifique o IP atual no terminal do Pi antes de conectar o ESP32 ou o notebook.

## 1.2 Fluxo de dados

ESP32 (POST /dados) → Wi-Fi hotspot → Flask no Pi → SQLite → browser (polling /historico a cada 2s)

Diferença em relação à versão MQTT: sem broker intermediário. O ESP32 chama o Flask diretamente via HTTP.

# 2. Pré-requisitos

## 2.1 Hardware

| Componente | Especificação |
| --- | --- |
| Raspberry Pi | Pi 3B+ ou Pi 4 com Raspberry Pi OS Full 64-bit instalado |
| ESP32 | Qualquer variante com Wi-Fi (WROOM-32, WROVER, DevKit) |
| LDR esquerdo | LDR + resistor 10kΩ ligado ao GPIO39 (A3) |
| LDR direito | LDR + resistor 10kΩ ligado ao GPIO34 (A2) |
| Sensor de tensão solar | Divisor resistivo (R1=30kΩ, R2=7.5kΩ) → GPIO32 |
| Sensor de corrente | ACS712 (ou similar) → GPIO33. Offset 2.5V, sens. 100mV/A |
| Motor / servo | Servo SG90 ou motor DC com driver PWM 50Hz → GPIO10 |
| Celular | Android ou iOS com hotspot ativado (3G/4G/5G) |

## 2.2 Software no Raspberry Pi

| Pacote | Como instalar |
| --- | --- |
| Flask | pip3 install flask --break-system-packages |
| Python 3 | já incluso no Raspberry Pi OS Full |
| SQLite | já incluso no Python 3 (módulo sqlite3) |

Esta versão HTTP não precisa do Mosquitto nem do paho-mqtt — somente Flask.

# 3. Estrutura de Arquivos

Copie os três arquivos abaixo para o Raspberry Pi na estrutura indicada:

| Arquivo | Destino no Pi |
| --- | --- |
| servidor_http.py | ~/dashboard/servidor_http.py |
| ESP_PID_HTTP.ino | Projeto Arduino no computador |
| templates/dashboard.html | ~/dashboard/templates/dashboard.html |

Criar a estrutura no Pi:

mkdir -p ~/dashboard/templates

cd ~/dashboard

# 4. Configurar o Hotspot no Celular

## 4.1 Android

- Configurações → Rede e Internet → Hotspot e ancoragem → Hotspot Wi-Fi

- Ative o Hotspot Wi-Fi

- Anote o Nome da rede (SSID) e a Senha

- Recomendado: em Configuração avançada, defina a banda como 2.4 GHz para melhor alcance

## 4.2 iOS

- Ajustes → Dados Celulares → Ponto de Acesso Pessoal

- Ative Permitir Outros Usuários

- Anote o nome da rede (mesmo nome do iPhone) e a Senha Wi-Fi

Mantenha o celular plugado na tomada enquanto o hotspot estiver ativo — ele consome bateria rapidamente.

# 5. Configurar e Carregar o ESP32

## 5.1 Editar credenciais no ESP_PID_HTTP.ino

Abra o arquivo no Arduino IDE e edite as três linhas abaixo antes de carregar:

// ── EDITE ESTAS TRÊS LINHAS ────────────────────────────

const char* WIFI_SSID     = "NOME_DO_HOTSPOT";

// ↑ nome exato da rede do celular

const char* WIFI_PASSWORD = "SENHA_DO_HOTSPOT";

// ↑ senha do hotspot

const char* SERVER_IP     = "192.168.X.X";

// ↑ IP do Pi (descubra no passo 6)

NÃO carregue o ESP32 ainda — o IP do Pi precisa ser descoberto primeiro (Passo 6). Volte aqui depois para preencher SERVER_IP.

## 5.2 Ajustar calibração do painel solar (se necessário)

Se o seu divisor de tensão ou sensor de corrente for diferente do padrão, ajuste os defines:

// Divisor de tensão: fator = (R1+R2)/R2

// Padrão: R1=30kΩ, R2=7.5kΩ → fator = 5.0

#define SOLAR_V_FACTOR      5.0f

// ACS712-20A: offset=2.5V, sensibilidade=100mV/A

#define SOLAR_A_OFFSET      2.5f

#define SOLAR_A_SENSITIVITY 0.1f

| Sensor ACS712 | SOLAR_A_SENSITIVITY | SOLAR_A_OFFSET |
| --- | --- | --- |
| ACS712-5A | 0.185 (185mV/A) | 2.5 |
| ACS712-20A | 0.100 (100mV/A) | 2.5 |
| ACS712-30A | 0.066 (66mV/A) | 2.5 |

## 5.3 Carregar no ESP32

- Conecte o ESP32 ao computador via USB

- No Arduino IDE: Tools → Board → ESP32 Dev Module

- Tools → Port → (porta do ESP32)

- Clique em Upload e aguarde (~30 segundos)

- Abra o Monitor Serial em 115200 baud para acompanhar a conexão

# 6. Iniciar o Servidor no Raspberry Pi

## 6.1 Conectar o Pi ao hotspot

No Raspberry Pi, conecte à rede do celular pela interface gráfica ou pelo terminal:

nmcli dev wifi connect "NOME_DO_HOTSPOT" password "SENHA_DO_HOTSPOT"

## 6.2 Rodar o servidor

cd ~/dashboard

python3 servidor_http.py

O terminal exibe automaticamente o IP do Pi na rede:

╔══════════════════════════════════════════════╗

║   Solar PID Dashboard — Hotspot do celular   ║

╠══════════════════════════════════════════════╣

║   IP do Raspberry Pi : 192.168.43.105        ║

║   Dashboard          : http://192.168.43.105:5000  ║

║   ESP32 SERVER_URL   : http://192.168.43.105:5000/dados  ║

╚══════════════════════════════════════════════╝

Anote o IP exibido — você vai precisar dele no próximo passo e no ESP32.

## 6.3 Atualizar o IP no ESP32

Volte ao Arduino IDE, cole o IP no código e faça o upload novamente:

const char* SERVER_IP = "192.168.43.105";  // ← IP do seu Pi

# 7. Acessar o Dashboard

## 7.1 Conectar o notebook ao hotspot

No notebook, conecte na mesma rede do celular (a mesma que o Pi e o ESP32 estão usando).

## 7.2 Abrir no browser

Digite o endereço na barra do browser — use http:// explícito:

http://192.168.43.105:5000

↑ substitua pelo IP exibido no terminal do Pi

O dashboard abre com um banner amarelo no topo mostrando o IP atual do Pi. O ponto verde pulsante confirma que os dados estão chegando.

## 7.3 O que você vê no dashboard

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Banner IP (topo) | Mostra o IP atual do Pi e a URL completa do dashboard — atualiza a cada 15s |
| Painel solar (esquerda) | Tensão (V), corrente (A) e potência calculada (W = V×A) em destaque com barras animadas |
| LDR 1 e LDR 2 (direita) | Valor bruto e média móvel de cada sensor, barra de nível e indicador de tendência ↑↓→ |
| Cards PID | Erro PID, saída do controlador e valor PWM enviado ao motor |
| 4 gráficos | Tensão+corrente solar, potência solar, LDRs bruto vs média, erro PID e saída PID |
| Tabela | Últimas 12 leituras com todos os campos e barra de nível do PWM |

# 8. Inicialização Automática no Boot

Para que o servidor suba automaticamente quando o Pi ligar — sem precisar rodar o comando manualmente:

## 8.1 Criar o serviço systemd

sudo nano /etc/systemd/system/dashboard.service

Cole o conteúdo abaixo (troque pi pelo seu usuário se for diferente):

[Unit]

Description=Solar PID Dashboard HTTP

After=network-online.target

Wants=network-online.target

[Service]

User=pi

WorkingDirectory=/home/pi/dashboard

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/dashboard/servidor_http.py

Restart=always

RestartSec=10

[Install]

WantedBy=multi-user.target

After=network-online.target garante que o Pi já está conectado ao Wi-Fi antes de iniciar o Flask. Sem isso, o servidor pode subir antes do IP ser atribuído.

## 8.2 Ativar

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable dashboard.service

sudo systemctl start dashboard.service

sudo systemctl status dashboard.service

Status esperado: Active: active (running)

| Ação | Comando |
| --- | --- |
| Ver logs ao vivo | sudo journalctl -u dashboard.service -f |
| Reiniciar | sudo systemctl restart dashboard.service |
| Parar | sudo systemctl stop dashboard.service |
| Ver IP do Pi | hostname -I ¦ awk '{print $1}' |

# 9. Gerenciar a Mudança de IP

Como o hotspot distribui IPs dinamicamente, o IP do Pi pode mudar ao reiniciar o celular ou o Pi. Este é o único ponto de atenção desta arquitetura.

## 9.1 Descobrir o novo IP do Pi

| Onde verificar | Como |
| --- | --- |
| Terminal do Pi | hostname -I ¦ awk '{print $1}' |
| Servidor Flask | aparece no terminal ao iniciar o servidor_http.py |
| Gerenciador Wi-Fi do celular | Lista de dispositivos conectados no hotspot — Android: Configurações → Hotspot → Clientes conectados |
| Banner do dashboard | Se você já souber abrir o dashboard, o banner amarelo no topo mostra o IP atual |

## 9.2 Atualizar o ESP32 após mudança de IP

- Descubra o novo IP do Pi (tabela acima)

- No Arduino IDE, edite SERVER_IP no ESP_PID_HTTP.ino

- Faça o upload novamente para o ESP32

DICA: configure IP fixo no Pi dentro da rede do hotspot. No Android: Configurações → Hotspot → Editar → IP do dispositivo (DHCP estático) → atribua sempre o mesmo IP ao MAC do Pi.

# 10. Solução de Problemas

| Sintoma | Causa e solução |
| --- | --- |
| Dashboard não abre | Pi pode não ter conectado ao hotspot ainda. Verifique: hostname -I no Pi. Se vazio, reconecte o Wi-Fi. |
| Ponto vermelho no dashboard | Flask não está rodando. Verifique: sudo systemctl status dashboard.service ou rode python3 servidor_http.py manualmente. |
| ESP32 não envia dados | SERVER_IP desatualizado. Verifique o IP atual do Pi, atualize o código e re-faça o upload. |
| Erro HTTP no monitor serial | Pi está acessível mas Flask retornou erro. Verifique os logs: sudo journalctl -u dashboard.service -n 30 |
| Pi não conecta ao hotspot | Verifique SSID e senha. No Pi: nmcli dev wifi list para ver redes disponíveis. |
| Browser redireciona para https | Digite http:// explícito no início da URL. O Flask usa HTTP puro na porta 5000. |
| Dados solares sempre zero | Verifique os pinos GPIO32 e GPIO33 e os valores de SOLAR_V_FACTOR, SOLAR_A_OFFSET e SOLAR_A_SENSITIVITY no código. |
| Motor não responde | Verifique GPIO10, frequência PWM (50Hz) e resolução (20 bits). Teste com analogWrite direto. |

Solar PID Dashboard · Versão Hotspot HTTP · ESP32 + Raspberry Pi