GUIA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

PID Dashboard · Raspberry Pi OS Full · ESP32

Access Point Wi-Fi · Mosquitto MQTT · Flask · SQLite · Dashboard em tempo real

| Versão | 1.0 |
| --- | --- |
| Plataforma | Raspberry Pi OS Full (64-bit) |
| Hardware | Raspberry Pi 4 / 3B+ · ESP32 |
| Protocolo | MQTT (Mosquitto) · Wi-Fi Access Point |
| Dashboard | Flask + SQLite + Chart.js + SSE |

# 1. Visão Geral do Sistema

Este guia descreve a instalação e configuração completa de um sistema de controle PID com monitoramento em tempo real. O sistema é composto por três camadas principais:

| Camada | Componentes e função |
| --- | --- |
| Hardware (campo) | ESP32 + LDRs: lê sensores, executa o controlador PID e publica dados via MQTT |
| Servidor (Pi) | Mosquitto broker + Flask: recebe dados MQTT, persiste no SQLite, serve o dashboard |
| Interface (browser) | Dashboard HTML: exibe gráficos em tempo real via SSE, permite ajuste remoto de ganhos |

## 1.1 Fluxo de dados

ESP32 (publica pid/dados) → Mosquitto broker (porta 1883) → Flask subscriber → SQLite → SSE → Browser

Browser (ajusta ganhos) → Flask POST /config → Mosquitto → ESP32 (pid/config) → PIDController.setAllGains()

ATENÇÃO: execute todos os passos na ordem indicada. Pular etapas pode causar falhas difíceis de diagnosticar.

# 2. Pré-requisitos de Hardware

| Componente | Especificação mínima |
| --- | --- |
| Raspberry Pi | Pi 3B+ ou Pi 4 (recomendado) com Raspberry Pi OS Full 64-bit |
| Cartão SD | 16 GB classe 10 ou superior (32 GB recomendado) |
| Fonte de alimentação | 5V / 3A USB-C (Pi 4) ou microUSB 2.5A (Pi 3) |
| ESP32 | Qualquer variante com Wi-Fi (WROOM-32, WROVER, DevKit) |
| Sensores LDR | 2x LDR com resistor de 10kΩ para divisor de tensão |
| Motor / servo | Servo SG90 ou motor DC com driver compatível com PWM 50Hz |
| Cabo | Cabo micro-HDMI (Pi 4) ou HDMI para configuração inicial |

Para a configuração inicial do Raspberry Pi é necessário monitor, teclado e mouse. Após configurar o SSH é possível trabalhar remotamente.

# 3. Instalação do Raspberry Pi OS Full

## 3.1 Gravar o sistema no cartão SD

- Acesse https://www.raspberrypi.com/software/ no seu computador e baixe o Raspberry Pi Imager

- Insira o cartão SD no computador

- Abra o Raspberry Pi Imager e clique em CHOOSE OS

- Selecione: Raspberry Pi OS (other) → Raspberry Pi OS Full (64-bit)

- Clique em CHOOSE STORAGE e selecione o cartão SD

- Clique no ícone de engrenagem (configurações avançadas) e preencha:

| Campo | Valor sugerido |
| --- | --- |
| Hostname | raspberrypi |
| Usuário | pi (ou nome de sua preferência) |
| Senha | Escolha uma senha forte — anote em local seguro |
| Wi-Fi SSID | Deixe em branco por enquanto (configuraremos o AP depois) |
| SSH | Habilitar acesso SSH com senha |
| Locale | America/Sao_Paulo / pt_BR.UTF-8 / teclado ABNT2 |

- Clique em WRITE e aguarde a gravação (~5 minutos)

- Ejete o cartão, insira no Raspberry Pi e ligue-o

O Pi inicializa e abre o desktop automaticamente com o Raspberry Pi OS Full.

## 3.2 Atualização inicial do sistema

Abra um terminal (Ctrl + Alt + T) e execute:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

sudo reboot

Aguarde o reinício (~1 minuto) e abra o terminal novamente.

## 3.3 Habilitar SSH e VNC (opcional)

sudo raspi-config

Navegue em Interface Options → SSH → Yes para habilitar o SSH.

Para habilitar o VNC (acesso remoto com interface gráfica): Interface Options → VNC → Yes.

# 4. Configuração do Access Point Wi-Fi

O Raspberry Pi funcionará como roteador Wi-Fi próprio. O ESP32 e o notebook se conectam diretamente a ele, sem precisar de roteador externo ou internet.

| Parâmetro | Valor configurado |
| --- | --- |
| Nome da rede (SSID) | pi-dashboard |
| Senha | dashboard123 (altere conforme necessário) |
| IP do Raspberry Pi | 192.168.4.1 (fixo e permanente) |
| Range de IPs distribuídos | 192.168.4.2 até 192.168.4.20 |
| Protocolo | WPA2 / AES |

## 4.1 Instalar pacotes

sudo apt install -y hostapd dnsmasq

sudo systemctl stop hostapd

sudo systemctl stop dnsmasq

## 4.2 Configurar IP fixo na interface wlan0

Edite o arquivo de configuração de rede:

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Adicione as linhas abaixo no final do arquivo:

interface wlan0

static ip_address=192.168.4.1/24

nohook wpa_supplicant

Salve: Ctrl + O → Enter. Saia: Ctrl + X.

## 4.3 Configurar o dnsmasq

Faça backup do arquivo original e crie um novo:

sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.bak

sudo nano /etc/dnsmasq.conf

Cole o seguinte conteúdo:

interface=wlan0

dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h

Salve e feche (Ctrl + O → Enter → Ctrl + X).

## 4.4 Configurar o hostapd

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

Cole o conteúdo abaixo (altere ssid e wpa_passphrase se desejar):

interface=wlan0

driver=nl80211

ssid=pi-dashboard

hw_mode=g

channel=7

wmm_enabled=0

macaddr_acl=0

auth_algs=1

ignore_broadcast_ssid=0

wpa=2

wpa_passphrase=dashboard123

wpa_key_mgmt=WPA-PSK

rsn_pairwise=CCMP

Salve e feche.

Aponte o serviço para o arquivo de configuração:

sudo nano /etc/default/hostapd

Encontre a linha #DAEMON_CONF="" e substitua por:

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

## 4.5 Ativar e iniciar os serviços

sudo systemctl unmask hostapd

sudo systemctl enable hostapd

sudo systemctl enable dnsmasq

sudo reboot

Após reiniciar, a rede pi-dashboard aparece disponível. Conecte um celular ou notebook nela para confirmar.

Verificação: após conectar na rede, tente fazer ping 192.168.4.1 — deve responder.

# 5. Instalação e Configuração do Mosquitto

O Mosquitto é o broker MQTT — o intermediário que recebe as mensagens do ESP32 e as entrega ao Flask.

## 5.1 Instalar

sudo apt install -y mosquitto mosquitto-clients

## 5.2 Configurar o broker

sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/pid.conf

Cole o conteúdo:

listener 1883

allow_anonymous true

# allow_anonymous true é seguro aqui pois a rede é isolada (AP local)

# Para produção em rede aberta, configure autenticação com senha

## 5.3 Habilitar e iniciar

sudo systemctl enable mosquitto

sudo systemctl restart mosquitto

sudo systemctl status mosquitto

Status esperado: Active: active (running)

### Teste do broker

Em dois terminais separados, execute:

Terminal 1 — subscriber (aguarda mensagens):

mosquitto_sub -h localhost -t 'pid/#' -v

Terminal 2 — publisher (envia mensagem de teste):

mosquitto_pub -h localhost -t 'pid/dados' -m '{"teste":1}'

O Terminal 1 deve exibir: pid/dados {"teste":1}

# 6. Instalação do Dashboard

## 6.1 Instalar dependências Python

pip3 install flask paho-mqtt --break-system-packages

Se aparecer erro de permissão, adicione --user ao final do comando.

## 6.2 Criar estrutura de arquivos

mkdir -p ~/dashboard/templates

cd ~/dashboard

A estrutura final de arquivos deve ser:

| Arquivo | Descrição |
| --- | --- |
| ~/dashboard/servidor.py | Servidor Flask + subscriber MQTT + endpoints SSE e configuração |
| ~/dashboard/leituras.db | Banco SQLite — criado automaticamente ao iniciar o servidor |
| ~/dashboard/templates/dashboard.html | Interface web com 4 gráficos, cards de métricas e painel de ganhos |

## 6.3 Copiar os arquivos do projeto

Copie o servidor.py para ~/dashboard/ e o dashboard.html para ~/dashboard/templates/.

Se estiver copiando via SSH de outro computador:

scp servidor.py pi@192.168.4.1:~/dashboard/

scp dashboard.html pi@192.168.4.1:~/dashboard/templates/

## 6.4 Iniciar o servidor

cd ~/dashboard

python3 servidor.py

A saída esperada no terminal é:

[DB] banco pronto: leituras.db

[MQTT] conectado ao broker (localhost:1883)

[MQTT] subscrito em 'pid/dados'

[Flask] iniciando em http://0.0.0.0:5000

Dashboard disponível em: http://192.168.4.1:5000 — acesse de qualquer dispositivo conectado na rede pi-dashboard.

# 7. Inicialização Automática no Boot

Para que o servidor suba automaticamente sempre que o Raspberry Pi ligar, crie um serviço systemd.

## 7.1 Criar o arquivo de serviço

sudo nano /etc/systemd/system/dashboard.service

Cole o conteúdo abaixo (ajuste o usuário se não for 'pi'):

[Unit]

Description=PID Dashboard Flask Server

After=network.target mosquitto.service

Wants=mosquitto.service

[Service]

User=pi

WorkingDirectory=/home/pi/dashboard

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/dashboard/servidor.py

Restart=always

RestartSec=5

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## 7.2 Ativar o serviço

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable dashboard.service

sudo systemctl start dashboard.service

sudo systemctl status dashboard.service

Status esperado: Active: active (running)

### Comandos úteis de manutenção

| Ação | Comando |
| --- | --- |
| Ver logs em tempo real | sudo journalctl -u dashboard.service -f |
| Reiniciar o servidor | sudo systemctl restart dashboard.service |
| Parar o servidor | sudo systemctl stop dashboard.service |
| Desabilitar autostart | sudo systemctl disable dashboard.service |

# 8. Configuração do ESP32

## 8.1 Instalar a biblioteca PubSubClient

No Arduino IDE: Sketch → Include Library → Manage Libraries → pesquise PubSubClient → instale a versão de Nick O'Leary.

## 8.2 Pinos de conexão

| Componente | Pino ESP32 |
| --- | --- |
| LDR esquerdo | GPIO39 (A3) — entrada analógica |
| LDR direito | GPIO34 (A2) — entrada analógica |
| Motor / servo | GPIO10 — saída PWM 50Hz 20 bits |
| Alimentação LDRs | 3.3V + GND com resistor 10kΩ em série |

## 8.3 Credenciais no código

No arquivo ESP_PID.ino, confirme que as credenciais estão corretas:

const char* WIFI_SSID     = "pi-dashboard";

const char* WIFI_PASSWORD = "dashboard123";

const char* MQTT_BROKER   = "192.168.4.1";

const int   MQTT_PORT     = 1883;

## 8.4 Carregar o código

- Conecte o ESP32 ao computador via USB

- Abra o Arduino IDE e selecione a placa: Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module

- Selecione a porta: Tools → Port → (porta do ESP32)

- Abra o arquivo ESP_PID.ino com os arquivos de biblioteca na mesma pasta

- Clique em Upload e aguarde a compilação (~30 segundos)

- Abra o Monitor Serial (Ctrl + Shift + M) em 115200 baud

Saída esperada no Monitor Serial:

Wi-Fi pi-dashboard.....OK

IP: 192.168.4.2

MQTT...OK

LDR1=0.423 LDR2=0.387 err=0.036 out=536034

[MQTT] OK

# 9. Usando o Dashboard

## 9.1 Acessar

Com qualquer dispositivo conectado na rede pi-dashboard, abra o browser e acesse:

http://192.168.4.1:5000

## 9.2 Interface

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Cards superiores (7) | LDR1/LDR2 brutos, médias móveis, erro PID, saída PID, valor PWM |
| Gráfico LDRs | Comparação entre leitura bruta e média móvel filtrada dos dois sensores |
| Gráfico Erro PID | Evolução do erro (setpoint - input) ao longo do tempo |
| Gráfico Saída PID | Valor calculado pelo controlador antes do clamp |
| Gráfico PWM | Valor escrito no motor (0 a 1.048.575 para resolução 20 bits) |
| Tabela | Últimas 10 leituras com todos os campos e barra de nível do PWM |
| Painel de ganhos | Sliders e campos numéricos para Kp, Ki, Kd com botão Aplicar no ESP32 |

## 9.3 Ajuste de ganhos em tempo real

- Localize o painel Ajuste de ganhos PID no canto direito do dashboard

- Use os sliders ou os campos numéricos para definir Kp, Ki e Kd

- Clique em Aplicar no ESP32

- O Flask publica a mensagem no tópico pid/config

- O ESP32 recebe, aplica os novos ganhos e reinicia o controlador automaticamente

- Os cards Ganhos ativos no painel se atualizam na próxima leitura

Evite valores muito altos de Ki — podem causar windup e oscilação violenta do motor. Comece com Ki=0 e aumente gradualmente.

# 10. Solução de Problemas

| Sintoma | Causa provável e solução |
| --- | --- |
| Rede pi-dashboard não aparece | Verifique: sudo systemctl status hostapd. Se inactive, veja o log: sudo journalctl -u hostapd -n 30 |
| Dashboard abre mas não recebe dados | Confirme que o Mosquitto está ativo. Teste com mosquitto_sub -h localhost -t 'pid/#' -v no terminal do Pi |
| ESP32 não conecta ao broker | Verifique se o ESP32 está na rede pi-dashboard (IP 192.168.4.x) e se MQTT_BROKER='192.168.4.1' no código |
| Erro de permissão no pip3 install | Adicione --break-system-packages ao comando pip3, ou use: sudo pip3 install ... |
| servidor.py: ModuleNotFoundError | Execute novamente: pip3 install flask paho-mqtt --break-system-packages |
| Gráfico SSE não atualiza | Verifique se debug=False no app.run() do servidor.py. Modo debug desabilita threads no Flask |
| Motor não responde | Verifique o pino GPIO10, a frequência PWM (50Hz) e a resolução (20 bits). Teste com analogWrite direto |
| Saída PID travada no máximo | Verifique os limites LOWER_CLAMP e UPPER_CLAMP no código. Ajuste o ganho Kp para um valor menor |

## 10.1 Sequência de verificação rápida

- Pi ligado e rede pi-dashboard visível? → hostapd ativo

- Mosquitto respondendo? → sudo systemctl status mosquitto

- Flask rodando? → sudo systemctl status dashboard ou ps aux | grep python3

- ESP32 conectado? → monitor serial mostrando [MQTT] OK

- Dashboard abrindo? → browser em http://192.168.4.1:5000

- Dados chegando? → ponto verde pulsando no canto superior direito do dashboard

Guia gerado com Claude · Projeto PID Dashboard ESP32 + Raspberry Pi